Warszawa  07.03.2024

EKSPERTYZA FORTEPIANU

Miejsce dokonania oględzin:     Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, Warszawa

Data wykonania oględzin:          28.02.2024

Przedmiot oględzin:                    Fortepian koncertowy Steinway & Sons

Nr seryjny instrumentu:             527 530, rok produkcji 1994

Ekspertyzy dokonano na podstawie oględzin oraz weryfikacji danych z fabryki Steinway.

1.  Ocena ogólna:
	- Fortepian wymaga częściowego remontu.

- Instrument nie spełnia standardów fortepianu koncertowego.

- Generowane brzmienie jest krótkie, płaskie i metaliczne - konieczna wymiana młoteczków filcowych.

2. Ocena szczegółowa:

- Szata zewnętrzna posiada ubytki i otarcia - wymaga naprawy lakieru poliestrowego.

- Rolki (koła) wykazują nadmierny luz łożysk, a ich hamulce są słabe - zalecana wymiana
na nowe.

- Rama żeliwna ze względu na przebarwienia wymaga odnowienia - lakierowanie.

- Płyta rezonansowa nie ma pęknięć, jednak nakładki mostków posiadają 	         			mikropęknięcia przy sztyftach strun, co wpływa na czystość stroju - zalecana wymiana nakładek.

- Mechanizm do regeneracji - do wymiany komplet młotków wraz z trzonkami, rolkami 
i kapslami oraz chwytników, regeneracja klawiatury - futrowania.

- Układ tłumikowy do kompleksowej regeneracji - komplet filców oraz łożyska półki tłumika.

- Naciąg strunowy, kołki stroikowe, agrafy oraz podkłady filcowe do wymiany.

- Układ pedałowy - lira do regeneracji.

3. Instrument kompletny w stanie oryginalnym.